附件1：

公交车车厢电子屏技术及安装要求

一、车载LCD导乘屏信息发布安全要求

平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护。

二、LCD导乘屏要求

车载站节屏采用LCD非切割条形液晶屏替代原有纸贴显示线路、站点单一显示方式，实现乘客出行信息的智能显示。具有显示线路走向、实时到站、公益宣传播放、广告播放等功能；具有一键更换线路信息，并满足跨线路调车业务需求；采用统一的管理平台满足多种信息的远程发布和管理；产品经过高低温、抗震等模拟车上环境老化测试，有效保障运营过程中的高可靠性，减少维护工作。

- （一）线路显示/报站

- 应与智能调度系统及车载终端实现无缝对接，实现站点信息的实时报站，以及线路总览，到站提示、下一站预报、左右侧开门提示、线路运营信息、可换乘信息显示，一键切换线路信息，并可实时站点区别显示；可容纳100条线路站点信息，单线路支持至少80个站点显示，满足跨线路调车等业务需求；实现报站信息与公益宣传、广告信息融合播报，报站语音优先广告语音，不影响报站语音播报；

- （二）公告/通知等信息

- 应满足通知公告等信息的显示（实时路况拥堵信息、改线通知、站点增减），安全出行温馨提醒、文明宣传语、公交车乘坐规则等公益实时通知等信息；

- （三）广告媒体信息精准播放

- 终端应能实现按时间、按线路、按车辆、按站点、按设备等多种属性组合下发播放广告，实现视频信息的精准推广的目的；支持多种格式的媒体信息的播放，媒体资源含有：视频、图片、文字信息；支持媒体信息的自动下发播放、远程效果监控、失效自动关闭等功能；

（四）升级维护方便

A.支持采用统一的管理平台，实现信息的发布更新平台统一管理；

B.支持程序U盘升级或远程更新升级；

C.出厂预装，显示程序模块化，方便内容的调整和升级；

| 序号 | 指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体功能要求 | - 显示内容应包含单不限于：公交车线路名称、行驶方向、起点站和终点站、首末班时间、时间和日期、天气、全部站点的线路信息、到站通知、下一站点通知、可换乘信息、开门提示信息、广告视频/图片/文字、紧急通知、路况通知消息、广告播放、公交车乘坐法则等信息； - 视频文件格式：mp4.avi.3gp.rmvb等，图片文件格式：jpg.jpeg.png等； - 实现与智能调度系统及车载终端的无缝对接，页面显示可需求化定制，能够智能识别站点数据，根据站点名称长度和线路站点数量，自动调整显示画面，可线路折线显示、线路直线显示、环形显示等多种显示方式； - 站点显示状态随着公交车的行驶过程，站点的实时变化而变化，已驶过的站点与未驶过的站点颜色区别显示，可自动检测显示方式（自由切换有无视频模式）； - 配合车辆运营信息，智能更换修改显示线路信息，具有一键切换信息功能，产品性能好、易维护，有效减少维护成本； - 外观设计美观，坚固耐用、抗震性能好，采用模块化设计，硬件配置可灵活更换维修、易维护； - 远程可操作统一化管理：对多媒体视频广告信息/应用程序等信息进行后台统一化信息升级、分发、修改维护； - 可采用U盘升级、预装或后台远程更新升级等多种更新方式； - 实现报站信息与广告信息融合播报，广告语音不影响报站语音播报； |
| 2 | LCD屏显示尺寸 | ≥21寸液晶屏 |
| 3 | CPU | ≥双核，1.2GHz |
| 4 | 内存RAM | ＞4G |
| 5 | 背光亮度 | 500-700cd/m2 |
| 6 | 对比度 | 1400:1--5000:1 |
| 7 | 分辨率 | 最大支持1920×540 |
| 8 | 响应时间 | ≤8ms |
| 9 | 内置音响 | 单声道功放≥5W或双声道功放≥2*3W |
| 10 | 控制板 | 安卓系统 |
| 11 | 通信&网络 | 支持与车载机CAN/485通讯/网络通讯 |
| 12 | 工作电压 | 车载24V可调直流供电（DC+18V--+32V) |
| 13 | 可靠性测试 | 高低温/振动测试、电磁兼容测试 |
| 14 | 易维护 | 采用模块化设计、硬件配置可灵活更换维修、易维护 |
| 15 | 机械环境适应性 | 防水防尘、有效防止震动、电磁干扰、高温以及一定强度冲击、振动测试 |
| 16 | 防护性能 | 添加钢化玻璃防护，整体封闭，确保防尘、防凝露、散热等功能，并保证LCD节站屏的整体美观牢固；采用温控措施，进行高低温保护；全屏采用阻燃线材、接插件全部采用自锁接插 |
| 17 | 重量 | ≤8KG |
| 18 | 功耗 | 正常工作时功耗≤50W，待机≤3W |
| 19 | 正常工作环境 | 温度-20℃～+60℃；湿度10%～90% |
| 20 | 屏体使用寿命 | ＞50000H |
| 21 | 支持语言 | 中、英文等 |

D.采用模块化设计、硬件配置可灵活更换维修、易维护。

三、安装要求

（一）各设备符合国家标准，提供出厂合格证及3C认证标志。

（二）安装过程中不得影响车辆整体性能及车身整体结构，各设备功能齐全、运行正常、安装牢固，线路走向合理规范，捆扎牢固，无老化、破损现象，各类按键齐全有效。

（三）显示内容完整清楚。各连接电路连接规范牢固，保险符合原厂要求。

（四）驾驶室不得设置车载LCD导乘屏和LED广告屏按钮开关，建议设置在电瓶舱内，电源线前必须加装保险。

（五）车载LCD导乘屏音量不得超过国家规定的噪音标准。

四、保养维护

租赁期内车厢电子屏的保修维护由意向承租方负责，保养技术标准按照贵阳公交ISO9001技术标准执行。